工廠危險物品申報辦法部分條文及第九條附表一、第十條附表二修正草案總說明

工廠危險物品申報辦法（以下簡稱本辦法）係依據工廠管理輔導法第二十一條授權訂定，於九十九年十月十四日發布，訂自一百年一月十四日施行，經一百年十一月二十三日第一次修正。茲參考配合內政部一百零二年十一月二十一日「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第三條公共危險物品種類定義，及參照行政院勞工委員會化學品全球調和制度GHS介紹網站（http://ghs.cla.gov.tw）查詢物質安全資料表之定義名稱，爰修正增列本辦法之工廠危險物品及相關條文內容，其修正重點如下：

一、於氧化性固體增列過碘酸鹽類、過碘酸、三氧化鉻、二氧化鉛、亞硝酸鹽類、亞氯酸鹽類、三氯異三聚氰酸、過硫酸鹽類、過硼酸鹽類等九項物質。(修正條文第三條)

二、為配合目前度量衡單位係採國際SI標準，爰將易燃固體之篩網孔徑之單位「公釐」修正為「毫米」。(修正條文第四條)

三、易燃固體項下增列：三聚甲醛物質。(修正條文第四條)

四、特殊易燃物所稱之著火溫度係指自燃溫度，爰予修正俾資明確。(修正條文第六條)

五、將自反應物質及有機過氧化物之疊氮化合物修正為重氮化合物。(修正條文第七條)

六、於自反應物質及有機過氧化物增列金屬疊氮化合物、硝酸胍、丙烯基縮水甘油醚、倍羰烯等四項物質。(修正條文第七條)

七、氧化性液體增列鹵素間化合物。(修正條文第八條)

八、易燃液體之酒精類、第二石油類、第三石油類及第四石油類之判定與其濃度有關，為明確定義含量之計算方式，於備註欄明列上開易燃液體之含量係指重量百分比，且易燃液體之管制量依閃火點及是否為水溶性而異，為將水溶性明確量化以符實需，於備註欄增列水溶性液體之定義。(修正條文第九條附表一)

工廠危險物品申報辦法部分條文及第九條附表一、第十條附表二修正草案對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第三條 本辦法所稱氧化性固體，其種類如下： 一、氯酸鹽類 二、過氯酸鹽類 三、無機過氧化物 四、次氯酸鹽類 五、溴酸鹽類 六、硝酸鹽類 七、碘酸鹽類 八、過錳酸鹽類 九、重鉻酸鹽類 十、過碘酸鹽類 十一、過碘酸 十二、三氧化鉻 十三、二氧化鉛 十四、亞硝酸鹽類 十五、亞氯酸鹽類 十六、三氯異三聚氰酸 十七、過硫酸鹽類 十八、過硼酸鹽類 | 第三條 本辦法所稱氧化性固體，其種類如下： 一、氯酸鹽類。 二、過氯酸鹽類。 三、無機過氧化物。 四、次氯酸鹽類。 五、溴酸鹽類。 六、硝酸鹽類。 七、碘酸鹽類。 八、過錳酸鹽類。 九、重鉻酸鹽類。 | 一、本次修正條文內容係參考內政部會銜經濟部於一百零二年十一月二十一日以台內消字第一０二０八二五一三六號、經能字第一０二０四六０六二九０號令修正發布修正之「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第三條附表一。 二、參考日本危險物規制關係政令指定之危險物品，及參照行政院勞工委員會化學品全球調和制度GHS介紹網站（http://ghs.cla.gov.tw）查詢物質安全資料表之定義名稱，予以修正增列。 |
| 第四條 本辦法所稱易燃固體，其種類如下： 一、硫化磷。 二、赤磷。 三、硫磺。 四、鐵粉：指鐵的粉 末。但以孔徑五十三微米（μm）篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 五、金屬粉：指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米（μm）篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 六、鎂：指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二毫米篩網者。 七、三聚甲醛 八、易燃性固體：指固態酒精或一大氣壓下閃火點未達攝氏四十度之固體。 | 第四條 本辦法所稱易燃固體，其種類如下： 一、硫化磷。 二、赤磷。 三、硫磺。 四、鐵粉：指鐵的粉末。但以孔徑五十三微米（μm ）篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 五、金屬粉：指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米（μm）篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 六、鎂：指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二公釐篩網者。 七、易燃性固體：指固態酒精或一大氣壓下閃火點未達攝氏四十度之固體。 | 一、為配合目前度量衡單位係採國際SI標準，爰將第二類易燃固體之篩網孔徑之單位「公釐」修正為「毫米」。 二、查三聚甲醛業經濟部於一百零一年十一月三十日以經授工字第一０一二０二七二九一號公告為易燃固體，爰予增列。 |
| 第六條 本辦法所稱易燃液體，其種類如下： 一、特殊易燃物：指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時，自燃溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。 二、第一石油類：指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。 三、酒精類：指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基（含變性酒精）。但下列物品，不在此限：（一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。（二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點及燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 四、第二石油類：指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。 五、第三石油類：指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 六、第四石油類：指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂，一大氣壓時，閃火點未滿攝氏二百五十度者。但已依消防主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 | 第六條 本辦法所稱易燃液體，其種類如下： 一、特殊易燃物：指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時，著火溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。 二、第一石油類：指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。 三、酒精類：指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基（含變性酒精）。但下列物品，不在此限：（一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。（二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點及燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 四、第二石油類：指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。 五、第三石油類：指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 六、第四石油類：指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂，一大氣壓時，閃火點未滿攝氏二百五十度者。但已依消防主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 | 特殊易燃物所稱之著火溫度係指自燃溫度，爰予修正俾資明確。 |
| 第七條 本辦法所稱自反應物質及有機過氧化物，其種類如下： 一、有機過氧化物 二、硝酸酯類 三、硝基化合物 四、亞硝基化合物 五、偶氮化合物 六、重氮化合物 七、聯胺的誘導體 八、金屬疊氮化合物 九、硝酸胍 十、丙烯基縮水甘油醚 十一、倍羰烯 | 第七條 本辦法所稱自反應物質及有機過氧化物，其種類如下： 一、有機過氧化物。 二、硝酸酯類。 三、硝基化合物。 四、亞硝基化合物。 五、偶氮化合物。 六、疊氮化合物。 七、聯胺的誘導體。 | 一、參考日本消防法第十條別表第一規定，並參照行政院勞工委員會化學品全球調和制度GHS介紹網站（http://ghs.cla.gov.tw）查詢物質安全資料表之定義名稱，將第五類自反應物質及有機過氧化物六、疊氮化合物修正為重氮化合物。 二、於自反應物質及有機過氧化物項下增列：金屬疊氮化合物、硝酸胍、丙烯基縮水甘油醚、倍羰烯等四項物質。 |
| 第八條 本辦法所稱氧化性液體，其種類如下： 一、過氯酸 二、過氧化氫 三、硝酸 四、鹵素間化合物 | 第八條 本辦法所稱氧化性液體，其種類如下： 一、過氯酸。 二、過氧化氫。 三、硝酸。 | 氧化性液體項下增列：鹵素間化合物。 |

修正後

修正說明：配合本辦法相關條文內容同步修正。

附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量

| 名稱 | 種類 | 管制量 |
| --- | --- | --- |
| 一、氧化性固體 | 一、氯酸鹽類 二、過氯酸鹽類 三、無機過氧化物 四、次氯酸鹽類 五、溴酸鹽類 六、硝酸鹽類 七、碘酸鹽類 八、過錳酸鹽類 九、重鉻酸鹽類 十、過碘酸鹽類 十一、過碘酸 十二、三氧化鉻 十三、二氧化鉛 十四、亞硝酸鹽類 十五、亞氯酸鹽類 十六、三氯異三聚氰酸 十七、過硫酸鹽類 十八、過硼酸鹽類 | 五十公斤 |
| 二、易燃固體 | 一、硫化磷。 二、赤磷。 三、硫磺。 | 一百公斤 |
|  | 四、鐵粉：指鐵的粉末。但以孔徑五十三微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 |  |
|  | 五、金屬粉：指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 六、鎂：指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二毫米篩網者。 | 一百公斤 |
|  | 七、三聚甲醛 | 五百公斤 |
|  | 八、易燃性固體：指固態酒精或一大氣壓下閃火點未達攝氏四十度之固體。 | 一千公斤 |
| 三、發火性液體、發火性固體及禁水性物質 | 一、鉀。 二、鈉。 三、烷基鋁。 四、烷基鋰。 | 十公斤 |
|  | 五、黃磷。 | 二十公斤 |
|  | 六、鹼金屬(鉀和鈉除外)及鹼土金屬。 七、有機金屬化合物(烷基鋁、烷基鋰除外) 。 八、金屬氫化物。 九、金屬磷化物。 十、鈣或鋁的碳化物。 十一、三氯矽甲烷。 | 十公斤 |
| 四、易燃液體 | 一、特殊易燃物：指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時，自燃溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。 | 五十公升 |
|  | 二、第一石油類：指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。 | 二百公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 四百公升 (水溶性液體) |
|  | 三、酒精類：指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基(含變性酒精)。但下列物品，不在此限： （一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。 （二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點及燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 | 四百公升 |
|  | 四、第二石油類：指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。 | 一千公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 二千公升 (水溶性液體) |
|  | 五、第三石油類：指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 二千公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 四千公升 (水溶性液體) |
|  | 六、第四石油類：指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 六千公升 |
|  | 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂，一大氣壓時，閃火點未滿攝氏二百五十度者。但已依消防主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 | 一萬公升 |
| 五、自反應物質及有機過氧化物 | 一、有機過氧化物。 二、硝酸酯類。 三、硝基化合物。 四、亞硝基化合物。 五、偶氮化合物。 六、重氮化合物。 七、聯胺的誘導體。 八、金屬疊氮化合物 九、硝酸胍 十、丙烯基縮水甘油醚 十一、倍羰烯 | 十公斤 |
| 六、氧化性液體 | 一、過氯酸。 二、過氧化氫。 三、硝酸。 四、鹵素間化合物 | 三百公斤 |
| 備註： 一、工廠製造、加工或使用二種以上危險物品，且單項數量均未達管制量時，應另計算綜合管制指數；綜合管制指數之計算方法，以各該危險物品數量除以其管制量，所得商數之加總，如大於一時，仍應向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。例如過氧化鈉數量二十公斤，其管制量為五十公斤；二硫化碳數量四十公升，其管制量為五十公升，綜合管制指數計算式如下： 過氧化鈉現有量20公斤過氧化鈉管制量50公斤+二硫化碳現有量40公升二硫化碳管制量50公升=25+45=65>1 綜合管制指數＞1，爰規範仍應依本辦法之規定向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。 二、本表第四類易燃液體之酒精類、第二石油類、第三石油類及第四石油類所列但書規定之酒精含量及可燃性液體含量，均指重量百分比。 三、本表所稱之水溶性液體，指在一大氣壓下攝氏二十度時與同容量之純水一起緩慢攪拌，當該混合液停止轉動後，呈現顏色均一無分層現象者；非水溶性液體，指水溶性液體以外者。 |  |  |

修正前

附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量

| 名稱 | 種類 | 管制量 |
| --- | --- | --- |
| 一、氧化性固體 | 一、氯酸鹽類。 二、過氯酸鹽類。 三、無機過氧化物。 四、次氯酸鹽類。 五、溴酸鹽類。 六、硝酸鹽類。 七、碘酸鹽類。 八、過錳酸鹽類。 九、重鉻酸鹽類。 | 五十公斤 |
| 二、易燃固體 | 一、硫化磷。 二、赤磷。 三、硫磺。 | 一百公斤 |
|  | 四、鐵粉：指鐵的粉末。但以孔徑五十三微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 | 五百公斤 |
|  | 五、金屬粉：指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 六、鎂：指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二公釐篩網者。 | 一百公斤 |
|  | 七、易燃性固體：指固態酒精或一大氣壓下閃火點未達攝氏四十度之固體。 | 一千公斤 |
| 三、發火性液體、發火性固體及禁水性物質 | 一、鉀。 二、鈉。 三、烷基鋁。 四、烷基鋰。 | 十公斤 |
|  | 五、黃磷。 | 二十公斤 |
|  | 六、鹼金屬(鉀和鈉除外)及鹼土金屬。 七、有機金屬化合物(烷基鋁、烷基鋰除外) 。 八、金屬氫化物。 九、金屬磷化物。 十、鈣或鋁的碳化物。 十一、三氯矽甲烷。 | 十公斤 |
| 四、易燃液體 | 一、特殊易燃物：指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時，著火溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。 | 五十公升 |
|  | 二、第一石油類：指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。 | 二百公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 四百公升 (水溶性液體) |
|  | 三、酒精類：指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基(含變性酒精)。但下列物品，不在此限： （一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。 （二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點及燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 | 四百公升 |
|  | 四、第二石油類：指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。 | 一千公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 二千公升 (水溶性液體) |
|  | 五、第三石油類：指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 二千公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 四千公升 (水溶性液體) |
|  | 六、第四石油類：指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 六千公升 |
|  | 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂，一大氣壓時，閃火點未滿攝氏二百五十度者。但已依消防主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 | 一萬公升 |
| 五、自反應物質及有機過氧化物 | 一、有機過氧化物。 二、硝酸酯類。 三、硝基化合物。 四、亞硝基化合物。 五、偶氮化合物。 六、疊氮化合物。 七、聯胺的誘導體。 | 十公斤 |
| 六、氧化性液體 | 一、過氯酸。 二、過氧化氫。 三、硝酸。 | 三百公斤 |
| 備註：工廠製造、加工或使用二種以上危險物品，且單項數量均未達管制量時，應另計算綜合管制指數；綜合管制指數之計算方法，以各該危險物品數量除以其管制量，所得商數之加總，如大於一時，仍應向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。例如過氧化鈉數量二十公斤，其管制量為五十公斤；二硫化碳數量四十公升，其管制量為五十公升，綜合管制指數計算式如下： 過氧化鈉現有量20公斤過氧化鈉管制量50公斤+二硫化碳現有量40公升二硫化碳管制量50公升=25+45=65>1 綜合管制指數＞1，爰規範仍應依本辦法之規定向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。 |  |  |

修正後

修正說明：修正補充第十條附表二工廠危險物品申報表內容。

附表二：工廠危險物品申報表

| 一、申報單位基本資料 申報日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 | 號 |  | 工廠登記 |  | 號 號 |  |
| 事業單位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 負責人姓名 |  |  | 單位主管職稱姓名 |  |  |  |
| 電子郵件地址 |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  | 傳真號碼 |  |  |  |
| 主要產品 |  |  | 產業類別 |  |  |  |
| 主要使用原料 |  |  |  |  |  |  |
| 二、申報人簽章 |  |  |  |  |  |  |
| 以下申報人承諾確實填寫所附之危險物品申報表。 |  |  |  |  |  |  |
| 事業單位印章 |  | 負責人簽(名)章 |  | 單位主管簽(名)章 |  |  |

附表二：工廠危險物品申報表（續）

| 三、危險物品明細資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 範圍 | CAS NO. | UN NO. | 中文名稱 | 英文名稱 | 分子式 | 數量 | 用途 | 放置方式 | 放置位置 |

說明：(一)範圍代碼：1.氧化性固體  2.易燃固體  3.發火性液體、發火性固體及禁水性物質  4.易燃液體

5.自反應物質及有機過氧化物  6.氧化性液體 7.其他經中央主管機關公告者。

(二)數量：依附表一規定，工廠於製造、加工或使用危險物品之數量達受管制之最低數量，即須就數量加以確認後填入本欄位並註明單位(公斤或公升)。

(三)用途代碼：1.製造  2.加工  3.使用。

(四)放置方式代碼：1.桶裝  2.袋裝  3.儲槽  4.管線  5.其他，請文字說明。

(五)放置位置代碼：1.原料倉庫  2.製程區  3.物料暫存區  4.成品倉庫  5.其他，請文字說明。

修正前

附表二：工廠危險物品申報表

| 一、申報單位基本資料 申報日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業單位名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 統一編號 | 號 |  | 工廠登記 |  | 號 號 |  |
| 事業單位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 負責人姓名 |  |  | 單位主管職稱姓名 |  |  |  |
| 電子郵件地址 |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  | 傳真號碼 |  |  |  |
| 主要產品 |  |  | 產業類別 |  |  |  |
| 主要使用原料 |  |  |  |  |  |  |
| 二、申報人簽章 |  |  |  |  |  |  |
| 以下申報人承諾確實填寫所附之危險物品申報表。 |  |  |  |  |  |  |
| 事業單位印章 |  | 負責人簽(名)章 |  | 單位主管簽(名)章 |  |  |